Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving

MATRIX.008 picknicktafel

Moderne picknicktafel uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

Beschrijving

Moderne picknicktafel uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

De picknicktafel bestaat uit twee tafelpoten die elk gevormd worden door vierkante voeten onder de zitbanken die met elkaar verbonden zijn via het tafelblad.

Daarop worden een tafelblad en twee zitvlakken gemonteerd.

Elk zitvlak bestaat uit 3 planken van 5 x 12 x 180 cm die individueel verstevigd zijn met een verzonken metalen profiel aan de onderzijde. Het tafelblad bestaat uit 5 planken van 5 x 12 x 180 cm die individueel verstevigd zijn met een verzonken metalen profiel aan de onderzijde. In het midden van het tafelblad en van de 2 zitvlakken is langs de onderkant een gegalvaniseerde verbindingsstrip geschroefd die de planken onderling met elkaar verbindt.

Afmetingen

Totale breedte: +/- 180 cm

Totale lengte: +/- 194 cm

Hoogte tafelblad: +/- 74 cm

Breedte tafelblad: +/- 77 cm

Lengte tafelblad: +/- 180 cm

Hoogte zitvlak: +/- 43 cm

Breedte zitvlak: +/- 46 cm

Lengte zitvlak: +/- 180 cm

Gewicht

200 kg

Materiaal

De planken en bankvoeten zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

Eigenschappen

De picknicktafel is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

- onderhoudsvrij

- weerbestendig

- recycleerbaar

- rotvrij

- graffitibestendig

- splintervrij

Kleuren

De zitplanken zijn beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin, beige en groen.

De bankvoeten zijn altijd in de kleur zwart.

Verankering in of op verharde ondergrond

De picknicktafel moet aan de bodem verankerd worden met 4 verankeringssets bestaande uit draadstangen en hulsmoeren.

Transport

De zitbank wordt semi-kit getransporteerd.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

Onderhoud

De picknicktafel is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

Meetwijze

Meeteenheid: st