Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving

ROMA picknicktafel

Picknicktafel uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

Picknicktafel uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

Beschrijving

De zeshoekige picknicktafel bestaat uit zes voeten waarop zowel het zeshoekig tafelblad als de zes zitvlakken gemonteerd worden. De voeten bestaan uit planken van 5 x 12 cm, waarbij de staanders onder een hoek van 15° staan. Elk zitvlak bestaat uit 2 planken van 4 x 12 cm, waarbij de buitenste plank telkens individueel verstevigd is met een verzonken metalen profiel aan de onderzijde. De 2 planken van het zitvlak zijn aan de onderzijde in het midden verbonden door een gegalvaniseerde verbindingsstrip. De buitenste plank van elk zitvlak is 120 cm. Het tafelblad bestaat uit 6 x 4 planken van 4 x 12 cm in een hoek van 60° gezaagd zodat een zeshoek gevormd kan worden.

Afmetingen

Totale diameter van hoek tot hoek: +/- 250 cm

Totale diameter van zitbank tot zitbank: +/- 220 cm

Hoogte tafelblad: +/- 80 cm

Breedte tafelblad: +/- 62 cm

Lengte tafelblad: +/- 180 cm

Hoogte zitvlak: +/- 46 cm

Breedte zitvlak: +/- 37 cm

Lengte zitvlak binnenkant: +/- 80 cm

Lengte zitvlak buitenkant: +/- 125 cm

Diameter centraal gat van hoek tot hoek: +/- 40 cm

Diameter centraal gat van plank tot plank: +/- 35 cm

Gewicht

240 kg

Materiaal

De planken en balken zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

Eigenschappen

De picknicktafel is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

- onderhoudsvrij

- weerbestendig

- recycleerbaar

- rotvrij

- graffitibestendig

- splintervrij

Kleuren

Het materiaal is beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin, beige en groen.

Een bi-color uitvoering is beschikbaar waarbij de pootconstructie in de zwarte kleur en tafelblad en zitvlakken in een andere kleur worden voorzien.

Verankering in of op verharde ondergrond

De picknicktafel staat los, maar kan aan de bodem verankerd worden met drie L-haken, die onderaan de poten bevestigd worden.

Transport

De picknicktafel wordt geassembleerd getransporteerd tenzij anders overeengekomen.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

Onderhoud

De picknicktafel is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

Meetwijze

Meeteenheid: st