Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving

LONDON ML 360 cm zitbank

Lange zitbank met leuning, uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

Beschrijving

Lange zitbank met leuning, uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

De bank bestaat uit 3 bankvoeten met daarop een zitvlak en een rugleuning gemonteerd.

De voeten bestaan uit verticale balken van 8 x 8 cm met daartussen dwarsbalken van 4 x 12 cm.

Het zitvlak bestaat uit 3 planken van 4 x 12 x 360 cm die individueel verstevigd zijn met een verzonken metalen profiel aan de onderzijde. De rugleuning bestaat uit 2 planken van

4 x 12 x 360 cm.

Afmetingen

Totale breedte inclusief rugleuning: +/- 55 cm

Totale lengte: +/- 180 cm

Totale hoogte inclusief rugleuning: +/- 77 cm

Zithoogte: +/- 44 cm

Gewicht

126 kg

Materiaal

De planken en bankvoeten zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

Eigenschappen

De zitbank is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

- onderhoudsvrij

- weerbestendig

- recycleerbaar

- rotvrij

- graffitibestendig

- splintervrij

Kleuren

De bank is beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin, beige en groen.

Er kan ook geopteerd worden voor een bicolor versie waarbij de planken van zitvlak en rugleuning grijs, zwart, bruin of groen zijn en waarbij de bankvoeten in de kleur zwart geleverd worden.

Verankering in of op verharde ondergrond

De zitbank moet aan de bodem verankerd worden met 2 verankeringssets bestaande uit draadstangen en hulsmoeren.

Transport

De zitbank wordt geassembleerd getransporteerd.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

Onderhoud

De zitbank is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

Meetwijze

Meeteenheid: st